Требования к Покупателю по подготовке объекта

к пусконаладочным работам.

1. Подготовить площадку:

Горизонтальная бетонная площадка. При установке станка «Барс 1А» и его модификаций, необходимо изготовление фундамента и металлического подрамника (чертежи предоставляет сервисная служба).

- для станков Барс всех модификаций – производственное помещение, с армированной бетонной площадкой толщиной  не менее 100 мм, минимальной площадью 3*12 м.

2. Напряжение в сети должно соответствовать ГОСТ 13109-97 (380 В +10%), сетевой кабель сечением не менее 3*25+1*16 (медь) должен быть подведен согласно плана монтажа к месту установки шкафа RM1 отдельным отводом.

3. Для предотвращения перепадов напряжения в сети  необходимо дополнительно установить стабилизатор напряжения.

4. Установить вводной автоматический выключатель:

- для двигателей 15 кВт -  с током отсечки 63А

- для двигателей 18,5 кВт – с током отсечки 80А,

- для двигателей 22 кВт  - с током отсечки 100А,

5. Подготовить систему аспирации. Она считается подготовленной, если находится в рабочем состоянии и ее параметры соответствуют техническим требованиям (производительность не менее 2 м3/с),  и она  может быть присоединена к оборудованию немедленно после его установки.

6. Подготовить помещение для подготовки режущего  инструмента:

- подвести напряжение 220 В и установить евроразетку с заземлением

- площадь участка должна быть не менее 12 м2

- температура в помещении должна быть положительной, т. к. на заточном станке используется охлаждающая жидкость

7.  Предоставить письменный ответ о готовности для начала пусконаладочных работ в Сервисную Службу Компании «Барс Красноярск» по предлагаемой ниже форме.

При возникновении вопросов, связаться с представителями Сервисной Службы Компании «Барс Красноярск».

Инженер электромеханик

ООО «Барс Красноярск»

ОБРАЗЕЦ

Руководителю 		 сервисной службы

ООО «Барс Красноярск»

Предприятием, ______________________________________________________________

выполнены все перечисленные требования по подготовке, для производства пусконаладочных работ, а именно:

____________________________________________________________________________________

Ответственное лицо: ____________________________________________________________

Должность _____________________________________________________________________

Роспись 							___________________________

Дата «___» ____________201  г

м.п.

Требование получено «__»____________201  г  _________________